МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по домашнему заданию
по курсу «Электроника»

Вариант 27.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Евменов В.Д.

2024 г.

Полученное задание:

U1=1 В, U2=-1 В, T1=1 мс, τ1=100 мс, T2=1 мс, τ2=5 мс, Rн=500 Ом

Построим двухтактный усилитель мощности:

Выберем транзисторы модели 2N3904 и 2N3906.

Uкэ max=40 В, что больше, чем U1-U2=1 B--1 B=2 В

Iк max=200 мА, что больше, чем

Iн=U1Rн=1 В500 Oм=2 мA

Выберем ОУ модели OP176

Напряжение источников питания Uпит=±5 В по модулю больше, чем U1=1 В и U2=-1 В.

Для выбранного транзистора β = 100...300. Проведём расчёт при минимальном

значении статического коэффициента усиления транзистора по току. Максимальный выходной ток ОУ должен быть не меньше, чем

Ін maxβ=2 мА100=0,02 мА.

Построим данный двухтактный усилитель мощности в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и проверим корректность его работы, для чего подадим на его вход импульсный сигнал:

Видим, что усилитель работает правильно.

Построим интегратор с двусторонним ограничителем.

Будем подавать на вход интегратора периодический сигнал с «полупериодами» длительностью

T1+τ1=1 мс+100 мс=101 мс и T2+τ2=1 мс+5 мс=6 мс, в каждом из которых сигнал имеет постоянное значение U0 и -U0 соответственно, а разную скорость нарастания выходного сигнала интегратора обеспечим разным значением постоянной времени RC.

Выберем C=1 мкФ, U0=3,5 В

Для разных «полупериодов» используем разные величины сопротивлений резисторов:

R1=1U0C(U1-U2)=100 мс × 3,5 В1 мкФ×(1 В-(-1 В))=175 кОм

R2= 2U0C(U1-U2)=5 мс×3,5 В1 мкФ×(1 В-(-1 В))=8,75 кОм

Обеспечим двустороннее ограничение уровнями U1 и U2 формирователя прообраза сигнала. Будем использовать стабилитроны марки 1N4370A, а также изменим номиналы источников питания ОУ на 1,7 В и -1,7 В.

Подключим к интегратору инвертором сигнала, приняв Rи=10 кОм. Убедимся в адекватной работе интегратора с двусторонним ограничителем, подав на его вход прямоугольное напряжение с «полупериодами» T1+τ1 и T2+τ2:

Будем менять значение PW до тех пор, пока не добьёмся четких значений T1 и T2 на горизонтальных прямых на осциллограмме.

Соберём мультивибратор на операционном усилителе, который выдаёт сигнал прямоугольной формы.

Пусть C=1 мкФ, тогда:

R1=T1Cln3=101,44 мс1 мкФ×ln3≈92,335 кОм

R2=T2Cln3=5,56 мс1 мкФ×ln3≈5,061 кОм

Уточним значение R2=4,7 кОм

Для включения мультивибратора, необходимо кратковременно подать переменный сигнал через ключ:

Построим полную схему:

Уточним значения резисторов интегратора: R2=174 кОм, R6=92,3 кОм