МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по домашнему заданию
по курсу «Электроника»

Вариант 133.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы РТ5-41Б
Росин С.

2024 г.

Полученное задание:

U1=9 В, U2=-1 В, T1=2 мс, τ1=50 мс, T2=20 мс, τ2=1 мс, Rн=500 Ом

Построим двухтактный усилитель мощности:

Выберем транзисторы модели BC107 и BC177.

Uкэ max=50 В, что больше, чем U1-U2=9 B--1 B= 10 В

Iк max=0,1 А, что больше, чем

Iн=U1Rн=9 В500 Oм=0,018 A

Выберем ОУ модели OP176

Напряжение источников питания Uпит=±15 В по модулю больше, чем U1=9 В и U2=-1 В.

Для выбранного транзистора β = 110...450. Проведём расчёт при минимальном

значении статического коэффициента усиления транзистора по току. Максимальный выходной ток ОУ должен быть не меньше, чем

Ін maxβ=0,01 А110=0,091 мА

Построим данный двухтактный усилитель мощности в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и проверим корректность его работы, для чего подадим на его вход импульсный сигнал:

Видим, что усилитель работает правильно.

Построим интегратор с двусторонним ограничителем.

Будем подавать на вход интегратора периодический сигнал с «полупериодами» длительностью

T1+τ1=2 мс+50 мс=52 мс и T2+τ2=20 мс+1 мс=21 мс, в каждом из которых сигнал имеет постоянное значение U0 и -U0 соответственно, а разную скорость нарастания выходного сигнала интегратора обеспечим разным значением постоянной времени RC.

Резистор интегратора выберем таким, чтобы выходной ток операционного усилителя не превосходил максимально допустимое значение:

|U1-U2|Rн ≤Iвых max

|9 В-(-1 В)|2,5 мА ≤Rн

Rн≥4 кОм

Выберем C=0,1 мкФ, U0=12 В

Для разных «полупериодов» используем разные величины сопротивлений резисторов:

R1=1U0C(U1-U2)=50 мс × 12 В0,1 мкФ×(9 В-(-1 В))=600 кОм

R2= 2U0C(U1-U2)=1 мс×12 В0,1 мкФ×(9 В-(-1 В))=12 кОм

Обеспечим двустороннее ограничение уровнями U1 и U2 формирователя прообраза сигнала. Будем использовать стабилитроны марки 1N4370A и 1N4740A, а также изменим номиналы источников питания ОУ на 1,7 В и -9,7 В.

Убедимся в адекватной работе интегратора с двусторонним ограничителем, подав на его вход прямоугольное напряжение с «полупериодами» T1+τ1 и T2+τ2:

Уточним значение R2=10,2 кОм, и будем менять значение PW до тех пор, пока не добьёмся значений T1 и T2 на осциллограмме.

Соберём мультивибратор на операционном усилителе, который выдаёт сигнал прямоугольной формы.

Пусть C = 0,1 мкФ, тогда:

R1=T1Cln3=71,5 мс0,1 мкФ×ln3≈650,8 кОм

R2=T2Cln3=1,5 мс0,1 мкФ×ln3≈13,65 кОм

Уточним значения R1=1090 кОм и R2=18,2 кОм

Для включения мультивибратора, необходимо кратковременно подать переменный сигнал через ключ:

Построим полную схему:

Уточним значения резисторов мультивибратора: R4=1100 кОм и R5 = 18 кОм, а также значения резисторов интегратора: R2=700 кОм и R3 = 12 кОм

Схема с номиналами: